REBALLING MACHINE

Documentação Técnica Completa — v1.0b

Controlador de Reballing com Raspberry Pi + ESP32

Base + Canhão de Ar Quente + Display Touch + Interface Web

Projeto open-source para a comunidade de reballing

Fabio Leal de Oliveira Machado

# Sumário

# 1. Visão Geral do Sistema

Este projeto é uma máquina de reballing controlada por Raspberry Pi, com display físico touch ESP32 e interface web completa. O sistema controla uma resistência na base (bottom heater) e um canhão de ar quente (top heater) com dois termopares independentes, ventilação forçada de resfriamento, buzzer físico de alertas, e suporte a perfis de temperatura customizáveis pelo usuário.

## 1.1 Arquitetura do sistema

| Componente | Função | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi | Controle PID, lógica de ciclo, servidor web | Python 3 / Flask |
| MAX6675 x2 | Leitura de temperatura (base e canhão) | Termopar tipo K, SPI |
| SSR Base / Canhão | Acionamento das resistências | Solid State Relay |
| Relé Ventilador | Resfriamento forçado pós-reflow | Módulo relé |
| Buzzer físico | Alertas sonoros de etapa e remoção de chip | Relé + buzzer 5V |
| Browser (qualquer dispositivo) | Interface completa, gráficos, criação de perfis | HTML/JS/SSE |
| ESP32 DevKit V1 | Painel físico standalone com menu e touch | C++/Arduino, HTTP polling |
| Display ILI9488 | Tela 320x480 touch resistivo (XPT2046) | SPI, TFT_eSPI |

Nota: O ESP32 e o display são opcionais — o sistema funciona completamente apenas com o Raspberry Pi e a interface web.

## 1.2 Funcionalidades principais

- Controle PID independente para base, com rampa suavizada no pré-aquecimento

- Controle bang-bang com pulso mínimo para o canhão de ar (evita oscilação por inércia térmica)

- 7 perfis de temperatura pré-configurados, validados em testes reais

- Criação, edição e exclusão de perfis customizados via interface web (sem editar código)

- Alertas sonoros físicos (buzzer) e visuais (toasts) sincronizados: troca de etapa, sacar chip, reflow concluído, ciclo completo

- Logs CSV automáticos por ciclo, com todas as variáveis de processo

- Painel físico no display ESP32: standby com sensores ao vivo, seleção de perfil por touch, tela de ciclo ativo com mini-gráfico

- Testes manuais de hardware (ventilador, SSR base, SSR canhão) via browser ou display físico

- Reconexão manual de SSE — sem loops de retry que travam o navegador

# 2. Lista de Materiais

## 2.1 Controlador principal

| Qtd | Componente | Especificação | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi | 3B+ ou 4B | Com cartão SD ≥ 16GB |
| 2 | Módulo MAX6675K | SPI, resolução 0.25°C | Com conector para termopar |
| 2 | Termopar tipo K | Faixa 0–1200°C | Ponta de aço inox |
| 1 | SSR Fotek 25 DA | 3–32V DC entrada, 24–380V AC saída | Resistência da base |
| 1 | SSR DC-AC | 3–32V DC entrada | Canhão de ar quente |
| 1 | Módulo relé 2/8 canais | 5V bobina, ativo em LOW | Ventilador + buzzer |
| 1 | Buzzer ativo 5V | Acionado por nível lógico | Alertas sonoros físicos |
| 1 | Resistência base | AC 220V, potência conforme câmara | Bottom heater |
| 1 | Canhão de ar quente | Ajuste de temperatura e fluxo | Top heater |
| 1 | Ventilador | DC ou AC | Resfriamento forçado |
| — | Fios, conectores, fonte 5V | AWG 18–22 | Sinalização e alimentação |

## 2.2 Painel físico (opcional)

| Qtd | Componente | Especificação | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit V1 | 30 pinos | Wi-Fi integrado |
| 1 | Display ILI9488 | 320x480, SPI, touch XPT2046 | Touch resistivo |

# 3. Pinout do Raspberry Pi

Todas as referências de GPIO utilizam numeração BCM. Os pinos físicos referem-se ao conector de 40 pinos.

## 3.1 Mapa completo de pinos

| GPIO BCM | Pino Físico | Função | Conectado a |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 9 | Pin 21 | SPI MISO | SO dos dois MAX6675 |
| GPIO 11 | Pin 23 | SPI SCK | SCK dos dois MAX6675 |
| GPIO 8 | Pin 24 | SPI CE0 (CS base) | CS do MAX6675 da base |
| GPIO 7 | Pin 26 | SPI CE1 (CS canhão) | CS do MAX6675 do canhão |
| GPIO 18 | Pin 12 | SSR base | IN+ do SSR da resistência |
| GPIO 24 | Pin 18 | SSR canhão | IN+ do SSR do canhão |
| GPIO 25 | Pin 22 | Relé ventilador | IN do canal de relé (ativo em LOW) |
| GPIO 16 | Pin 36 | Buzzer físico | IN do canal de relé (ativo em LOW) |
| 3.3V | Pin 1 | Alimentação sensores | VCC dos MAX6675 |
| GND | Pin 6/14/20 | Terra comum | GND comum a todos os módulos |

Nota: Os pinos SCK e MISO são compartilhados em barramento SPI entre os dois MAX6675 — comportamento normal, cada um tem seu próprio CS.

# 4. Ligação dos Módulos MAX6675

## 4.1 Termopar da BASE (MAX6675 #1)

| Pino MAX6675 | Conectar em |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V — Pin 1 |
| GND | GND — Pin 6 |
| SCK | GPIO 11 — Pin 23 |
| SO | GPIO 9 — Pin 21 |
| CS | GPIO 8 — Pin 24 |

## 4.2 Termopar do CANHÃO (MAX6675 #2)

| Pino MAX6675 | Conectar em |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V — Pin 1 (compartilhado) |
| GND | GND — Pin 6 (compartilhado) |
| SCK | GPIO 11 — Pin 23 (compartilhado) |
| SO | GPIO 9 — Pin 21 (compartilhado) |
| CS | GPIO 7 — Pin 26 (dedicado) |

Nota: Posicionamento: termopar da base fixado com fita Kapton no centro da grelha. Termopar do canhão fixado próximo à saída de ar, mas fora do fluxo direto.

# 5. Ligação dos SSRs, Ventilador e Buzzer

Atenção: O lado AC dos SSRs opera com 220V. Tome todos os cuidados de segurança elétrica.

## 5.1 SSR da Resistência da BASE

| Terminal | Conectar em | Tensão |
| --- | --- | --- |
| IN+ | GPIO 18 — Pin 12 | 3.3V DC |
| IN− | GND — Pin 6 | 0V DC |
| OUT1 | Fase 220V AC | 220V AC |
| OUT2 | Resistência | 220V AC |

## 5.2 SSR do CANHÃO de Ar

| Terminal | Conectar em | Tensão |
| --- | --- | --- |
| IN+ | GPIO 24 — Pin 18 | 3.3V DC |
| IN− | GND — Pin 6 | 0V DC |
| OUT1 | Fase 220V AC | 220V AC |
| OUT2 | Canhão de ar | 220V AC |

## 5.3 Ventilador e Buzzer (módulo de relé)

Ambos compartilham o mesmo tipo de módulo de relé, tipicamente ativo em LOW (lógica invertida):

| Canal | GPIO | Lógica |
| --- | --- | --- |
| Ventilador | GPIO 25 — Pin 22 | Ativo em LOW (FAN_ACTIVE_HIGH=False) |
| Buzzer | GPIO 16 — Pin 36 | Ativo em LOW |

Nota: Verifique a lógica do seu módulo de relé específico. Se invertida, ajuste FAN_ACTIVE_HIGH no código.

# 6. Fluxo de Operação

| Etapa | Base | Canhão | Ventilador | Alertas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-heat | Rampa suavizada ate SP1 | Desligado | Desligado | 1 beep — inicio |
| Aquecimento | Aquece ate SP2 | Desligado | Desligado | 1 beep — transicao |
| Soak | Mantem SP2 | Desligado | Desligado | 1 beep — transicao |
| Reflow | Aquece ate SP3 | Bang-bang com pulso minimo | Desligado | Base >=210C: 3 beeps — SACAR CHIP. Fim da etapa: 2 beeps |
| Resfria | Desligado | Desligado | Liga em 150C, desliga em 45C | 1 beep longo — ciclo concluido |

## 6.1 Lógica do controle do canhão

O canhão utiliza controle bang-bang (liga/desliga total) em vez de PID, porque a distância física entre o bocal e a placa (tipicamente ~5cm) introduz um atraso de resposta grande, que faz o PID oscilar de forma incontrolável. O parâmetro GUN_MIN_ON_S garante um pulso mínimo de 3 segundos, dando tempo do ar quente percorrer a distância até a placa antes de cortar.

## 6.2 Rampa suavizada no Pre-heat

A primeira etapa (Pre-heat) usa um setpoint dinâmico que sobe gradualmente (RAMP_RATE, padrão 2°C/s) a partir da temperatura ambiente, em vez de saltar direto para o alvo. Isso evita que o PID acumule erro integral excessivo no início, que causaria overshoot significativo.

# 7. Parâmetros de Controle (PID e Segurança)

## 7.1 PID da base

| Parâmetro | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| BASE_KP | 1.5 | Ganho proporcional |
| BASE_KI | 0.01 | Ganho integral |
| BASE_KD | 1.0 | Ganho derivativo |
| MAX_INTEGRAL | 50 | Limite anti-windup |

## 7.2 Controle do canhão (bang-bang)

| Parâmetro | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GUN_KP | 0.8 | Não utilizado no modo bang-bang atual (legado) |
| GUN_MIN_ON_S | 3.0 s | Pulso mínimo ligado por ciclo |

## 7.3 Segurança e limites

| Parâmetro | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| MAX_TEMP | 260°C | Corte de segurança absoluto — desliga tudo |
| CHIP_REMOVE_TEMP | 210°C | Temperatura da base para o alerta de remoção |
| FAN_ON_TEMP | 150°C | Liga o ventilador no Resfria |
| FAN_OFF_TEMP | 45°C | Desliga o ventilador (histerese de 5°C) |
| RAMP_RATE | 2.0°C/s | Taxa de subida suavizada do Pre-heat |
| WINDOW_SIZE | 2.0 s | Janela de PWM dos SSRs |

# 8. Perfis de Temperatura

O sistema inclui 7 perfis pré-configurados e validados em testes reais, organizados por plataforma. Setpoints calibrados para leitura do termopar na grelha (superfície de contato), não na resistência.

## 8.1 Geral — Genérico

| Etapa | Setpoint | Duração | Canhão |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-heat | 80°C | 120s | — |
| Aquecimento | 150°C | 180s | — |
| Soak | 150°C | 60s | — |
| Reflow | 220°C | 120s | 210°C |
| Resfria | 50°C | ↓ | — |

## 8.2 Xbox 360 — KSB (GPU/CPU)

Chip grande, massa térmica alta. Validado em múltiplos testes com remoção bem-sucedida.

| Etapa | Setpoint | Duração | Canhão |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-heat | 75°C | 150s | — |
| Aquecimento | 135°C | 210s | — |
| Soak | 135°C | 120s | — |
| Reflow | 215°C | 150s | 235°C (bang-bang) |
| Resfria | 50°C | ↓ | — |

## 8.3 Xbox 360 — APU Referência Profissional

Baseado em referência técnica de mercado para remoção de APU.

| Etapa | Setpoint | Duração | Canhão |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-heat | 105°C | 90s | — |
| Soak | 155°C | 75s | — |
| Reflow | 220°C | 45s | 210°C |
| Resfria | 50°C | ↓ | — |

## 8.4 Xbox 360 — Memória / NAND

Chip pequeno, substrate fino — perfil mais suave e rápido. Validado com remoção de RAM DDR e NAND Flash.

| Etapa | Setpoint | Duração | Canhão |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-heat | 70°C | 90s | — |
| Aquecimento | 140°C | 120s | — |
| Soak | 140°C | 60s | — |
| Reflow | 210°C | 120s | 230°C (bang-bang) |
| Resfria | 50°C | ↓ | — |

## 8.5 PS3 — RSX / Cell

| Etapa | Setpoint | Duração | Canhão |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-heat | 60°C | 180s | — |
| Aquecimento | 130°C | 240s | — |
| Soak | 130°C | 120s | — |
| Reflow | 210°C | 100s | 195°C |
| Resfria | 50°C | ↓ | — |

## 8.6 Notebook — GPU Laptop

| Etapa | Setpoint | Duração | Canhão |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-heat | 80°C | 120s | — |
| Aquecimento | 140°C | 180s | — |
| Soak | 140°C | 90s | — |
| Reflow | 215°C | 110s | 205°C |
| Resfria | 50°C | ↓ | — |

## 8.7 Notebook — Chipset / Northbridge

| Etapa | Setpoint | Duração | Canhão |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-heat | 80°C | 100s | — |
| Aquecimento | 150°C | 150s | — |
| Soak | 150°C | 60s | — |
| Reflow | 225°C | 100s | 215°C |
| Resfria | 50°C | ↓ | — |

## 8.8 Criando perfis customizados

Além dos perfis embutidos, o sistema permite criar, editar e excluir perfis customizados diretamente pela interface web, sem editar código. Os perfis são salvos como arquivos JSON individuais na pasta custom_profiles/, e carregados automaticamente na inicialização.

- Botão "+ Novo" na sidebar abre um modal para criar um perfil

- Campos: nome, descrição, grupo, setpoint do canhão, e lista de etapas (nome/temperatura/duração)

- Perfis customizados exibem botões "Editar" e "Excluir" diretamente no card

- Perfis embutidos não podem ser sobrescritos ou excluídos pela API — proteção automática

# 9. Software — Raspberry Pi

## 9.1 Pré-requisitos

- Raspberry Pi OS Bookworm (Debian 12)

- SPI habilitado: sudo raspi-config → Interface Options → SPI → Enable

- Python 3 com venv

## 9.2 Instalação

mkdir -p ~/reballing/logs

cd ~/reballing

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install flask spidev RPi.GPIO

# Copiar reballing.py para ~/reballing/

chmod +x run_reballing.sh

./run_reballing.sh

## 9.3 Execução em segundo plano com PM2

O projeto inclui um ecosystem.config.js para gerenciar o processo com PM2, garantindo reinício automático e logs persistentes.

# Instalar Node.js e PM2 (uma vez)

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install -y nodejs

sudo npm install -g pm2

# Iniciar o serviço

cd ~/reballing

sudo pm2 start ecosystem.config.js

sudo pm2 save

sudo pm2 startup

Nota: O processo precisa rodar como root (sudo) para ter acesso ao GPIO.

## 9.4 Acesso à interface web

Após iniciar, o terminal exibe o IP local. Acesse de qualquer dispositivo na mesma rede:

http://192.168.x.x:5000

## 9.5 Logs CSV

Cada ciclo gera um arquivo CSV automático em ~/reballing/logs/:

run_YYYYMMDD_HHMMSS_nome_do_perfil.csv

Colunas: time_s, step, base_sp, base_temp, base_duty, gun_sp, gun_temp, gun_duty, fan

# 10. Painel Físico ESP32 (Opcional)

O painel físico é um dashboard standalone que roda em um ESP32 conectado via Wi-Fi, consultando o Raspberry Pi periodicamente via HTTP. Permite operar a máquina sem precisar de um navegador.

## 10.1 Pinout do display no ESP32

| Função | GPIO ESP32 |
| --- | --- |
| Display CS | GPIO 5 |
| Display RST | GPIO 4 |
| Display D/C | GPIO 2 |
| Display MOSI | GPIO 23 |
| Display SCK | GPIO 18 |
| Touch CS | GPIO 15 |
| Touch MISO | GPIO 19 (dedicado) |
| Touch MOSI | GPIO 23 (compartilhado) |
| Touch SCK | GPIO 18 (compartilhado) |
| Touch IRQ (PEN) | GPIO 27 |

Nota: No ESP32 o touch funciona de forma confiável porque o MISO fica dedicado — diferente do Raspberry Pi, onde o barramento é compartilhado com os termopares.

## 10.2 Telas do painel

- Standby: título, temperaturas ao vivo, 3 botões de teste rápido (ventilador, SSR base, SSR canhão), botão "Carregar Perfil"

- Seleção de perfil: navegação com setas entre os perfis disponíveis, card com detalhes de cada etapa, botão "Iniciar"

- Ciclo ativo: etapa atual, temperaturas, duty cycles, contagem regressiva, mini-gráfico de temperatura em tempo real, indicadores de canhão/ventilador, pills de progresso das etapas, botão "Parar"

## 10.3 Solução anti-flicker

Sem PSRAM, o ESP32 DevKit V1 não comporta um sprite de tela inteira. A solução adotada usa sprites pequenos e dedicados apenas para os valores que mudam a cada segundo (temperaturas, duty, timer), enquanto o fundo estático (labels, linhas, bordas) só é redesenhado quando a tela muda de modo. Isso elimina o flicker sem exigir memória adicional.

## 10.4 Endpoints HTTP consultados pelo ESP32

| Rota | Método | Função |
| --- | --- | --- |
| /display_data | GET | Status atual do ciclo (temperaturas, etapa, duty, timer) |
| /display_profiles | GET | Lista enxuta de perfis para o menu |
| /start | POST | Inicia o ciclo com o perfil selecionado |
| /stop | POST | Para o ciclo em andamento |
| /manual | POST | Aciona ventilador/SSR manualmente (teste rápido) |

## 10.5 Compilação (PlatformIO)

O firmware usa PlatformIO com a biblioteca TFT_eSPI. Antes de compilar, edite as credenciais no main.cpp:

const char* WIFI_SSID = "sua_rede";

const char* WIFI_PASS = "sua_senha";

const char* RASP_HOST = "http://192.168.x.x:5000";

No VS Code com a extensão PlatformIO: Build (✓) e depois Upload (→), com o ESP32 conectado via USB.

# 11. Interface Web

## 11.1 Funcionalidades

- Seleção de perfil com pré-visualização das etapas

- Gráficos em tempo real (temperatura e duty cycle) via Server-Sent Events

- Indicadores visuais de canhão e ventilador ativos

- Pills de progresso das etapas do ciclo

- Alertas sonoros via Web Audio API, sincronizados com os beeps físicos

- Testes manuais de hardware (ventilador, SSR base, SSR canhão)

- Criação, edição e exclusão de perfis customizados via modal

- Botão de desligamento seguro do Raspberry Pi

- Banner de reconexão manual em caso de queda de conexão (sem retry automático)

## 11.2 Rotas principais do Flask

| Rota | Método | Função |
| --- | --- | --- |
| / | GET | Interface principal |
| /profiles | GET | Lista completa de perfis |
| /profiles | POST | Cria um novo perfil customizado |
| /profiles/<key> | PUT | Edita um perfil customizado |
| /profiles/<key> | DELETE | Exclui um perfil customizado |
| /stream | GET | Server-Sent Events com estado em tempo real |
| /start | POST | Inicia o ciclo |
| /stop | POST | Para o ciclo |
| /manual | POST | Controle manual de saídas |
| /shutdown | POST | Desliga o Raspberry Pi com segurança |
| /display_data | GET | Endpoint leve para o ESP32 |
| /display_profiles | GET | Lista de perfis para o ESP32 |

# 12. Cuidados de Segurança

Atenção: Esta máquina trabalha com 220V AC e temperaturas de até 260°C. Leia todos os itens antes da primeira utilização.

## 12.1 Elétrica

- Nunca toque nos terminais AC dos SSRs com o equipamento energizado

- Use bornes adequados — nunca deixe fios de 220V expostos

- Instale disjuntor ou fusível de proteção no circuito de 220V

- Lado DC (3.3V) e AC (220V) dos SSRs são isolados — nunca misture os fios

## 12.2 Temperatura

- Grelha e peças próximas à resistência atingem temperaturas perigosas — use EPIs

- O canhão expele ar a até 250°C+ — nunca direcione para pessoas ou inflamáveis

- Mantenha extintor de incêndio próximo durante os primeiros testes

- MAX_TEMP=260°C é o corte de emergência — nunca desabilite esse limite

- Aguarde a base baixar de 60°C antes de tocar na placa

## 12.3 Software

- Sempre teste os termopares antes de iniciar um ciclo com peça real

- Se um sensor retornar leitura inválida, o SSR correspondente desliga automaticamente

- Use o botão Parar (browser ou display) para interromper o ciclo a qualquer momento

# 13. Solução de Problemas

| Sintoma | Causa provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| Temperatura lê 0°C | SPI desabilitado ou CS errado | raspi-config → SPI → Enable; conferir pino CS |
| SSR não liga | Sinal insuficiente ou pino errado | Verificar GPIO; testar com multímetro |
| Overshoot excessivo na base | KP alto ou integral acumulando | Reduzir BASE_KP; reduzir MAX_INTEGRAL |
| Canhão oscila muito | PID inadequado para grande distância bocal-placa | Usar bang-bang com GUN_MIN_ON_S adequado |
| Canhão não desliga ao sair do Reflow | SSR não resetado na transição de etapa | Garantir gun_ssr.off() fora do bloco Reflow |
| Ventilador sempre ligado | Lógica de relé invertida | Ajustar FAN_ACTIVE_HIGH |
| Display ESP32 não atualiza temperatura | Conflito de SPI com termopares (se usando bit-bang no Rasp) | Migrar display para ESP32 dedicado via HTTP |
| Touch não responde no Rasp | MISO compartilhado com MAX6675 causando conflito | Usar ESP32 com MISO dedicado para touch |
| Acentos quebrados no display ESP32 | Fonte padrão sem caracteres especiais | Função removeAccents() já implementada no firmware |
| Browser trava após desligar o Pi | EventSource sem close() acumulando conexões | Versão atual usa banner de reconexão manual |

— Fim da documentação —

Projeto desenvolvido para compartilhar com a comunidade de reballing.

Autor

Fabio Leal de Oliveira Machado

fabiolmachado@gmail.com

Se este projeto te ajudou, considere uma doação via PIX:

fabiolmachado@gmail.com